PRESS RELEASE 17/25

TURCK1725.jpg:

excom I/O 시스템을 위한 1종 폭발 위험 구역의 이더넷 게이트웨이는 기존 플랜트에서 데이터 기반 모니터링 및 공정 최적화를 가능하게 합니다.

더 알아보기

https://turck.kr/ko/product-news-2860_intrinsically-safe-ethernet-gateway-for-zone-1-51917.php

CONTACT

주식회사 터크코리아 마케팅팀

전화: 02-6959-5490

팩스: 02-6959-5466

1종 폭발 위험 구역에서 본질적으로 안전한 이더넷 게이트웨이

터크는 excom I/O 시스템을 위한 GEN-2G 게이트웨이로 1종 폭발 위험 구역에서 본질적으로 안전한 구리 기반 이더넷을 최초로 제공합니다.

Mülheim, November 13, 2025 – 터크는 폭발 위험 구역에서의 이더넷 통신을 위한 새로운 솔루션을 선보입니다. GEN-2G 멀티 프로토콜 게이트웨이는 1종 폭발 위험 구역에서 처음으로 본질적으로 안전한 구리 기반 이더넷 인프라를 제공합니다. 이 새로운 솔루션은 기존의 excom 시스템에 GEN-3G Zone 2 게이트웨이를 추가하여, 이제 I/O 및 센서 수준을 교체하지 않고도 1종 폭발 위험 구역에서 Profibus DP에서 이더넷 통신으로 손쉽게 전환할 수 있게 합니다.

비위험 지역과 위험 지역 간의 통신은 터크의 FOCEN11Ex-2G와 FOCEN11-3G 미디어 컨버터를 사용하여 광섬유 케이블로 이루어지며, 최대 2,500m까지 지원됩니다. 이 지점부터 여러 개의 excom 스테이션을 1종 폭발 위험 구역에서 구리 케이블을 통해 본질적으로 안전하게 통합할 수 있습니다. 이로 인해 각 스테이션을 광섬유 케이블로 포인트 투 포인트로 설치하는 데 드는 기존의 비용이 절감됩니다. GEN-2G 멀티 프로토콜 게이트웨이는 작동 중에도 핫스왑이 가능하며, 소화기 없이도 교체가 가능합니다. GEN-2G를 사용하면 기존의 excom 설치를 빠르고 비용 효율적으로 이더넷 통신으로 전환하고 미래 지향적으로 만들 수 있습니다.

ATEX, IECEx, CCC 등의 국제 인증과 함께 해양 인증(DNV, BV, LR, ABS, KR)을 통해 시스템의 적용 범위가 확대됩니다. 이 솔루션은 센서와 액추에이터의 손쉬운 연결뿐만 아니라 진단 및 IIoT 어플리케이션을 위한 HART 데이터 통합을 지원합니다. 전체 excom 제품군은 위험 지역에 대한 시스템 인증을 보유하고 있기 때문에, 확장은 다시 인증을 받을 필요 없이 사용자가 직접 할 수 있습니다.