PRESS RELEASE 14/23

Turck1423.jpg:

터크의 유도형 커플러는 각도 및 평행 오프셋이 있어도 데이터와 전력을 전송합니다.

더 알아보기

https://turck.kr/ko/product-news-2860_shock-proof-inductive-couplers-47141.php

CONTACT

주식회사 터크코리아 마케팅팀

전화: 02-6959-5490

팩스: 02-6959-5466

충격 방지 유도형 커플러

터크의 새로운 NIC 시리즈는 접촉 없이 데이터와 최대 18W의 전력을 전송합니다.

터크가 유도형 커플러 세트를 업데이트하여 이제 향상된 성능과 함께 선택적 페어링과 같은 추가 기능을 제공합니다. 시작 시간 600ms의 NIC 커플러는 생산 주기를 단축하여 생산성을 향상시킵니다.

NIC 커플러는 IO-Link COM3을 사용하여 230.4kbps의 최대 데이터 전송 속도를 지원합니다. 견고한 이 커플러는 높은 충격 부하를 견디고 7mm 거리에서 무선 인터페이스를 통해 18W의 전력을 전달합니다. "비접촉 커넥터"로 마모가 전혀 없으며 IP68 보호 등급으로 영구적으로 밀봉된 하우징이 제공됩니다. 최대 15°의 유연한 각도 오프셋과 최대 5mm의 평행 오프셋으로 높은 수준의 설치 자유도를 보장합니다. 진단 기능은 에어 갭에 있는 금속 물체뿐 아니라 수신부 배치 유무도 감지합니다.

양방향 통신을 통해 액추에이터를 활성화하고 센서 신호를 수집할 수 있습니다. 커플러는 송신부와 수신부를 연결할 수 있는 "동적 페어링" 외에도 송신부가 선택된 수신부와만 통신할 수 있는 "선택적 페어링"도 지원합니다. 이를 위해 IO-Link를 통해 장치에 직접 접근할 수 있습니다. NIC 커플러의 일반적인 응용 분야로는 툴 체인지, 회전 테이블 또는 AGV등이 있습니다.