PRESS RELEASE 17/23

Turck1723.jpg:

읽기/쓰기 헤드는 RFID 태그와 함께 다양한 응용 분야를 위한 여러 가지 변형이 제공됩니다.

더 알아보기

https://turck.kr/ko/product-news-2860_rfid-readwrite-heads-and-tags-in-miniature-format-47181.php

CONTACT

주식회사 터크코리아 마케팅팀

전화: 02-6959-5490

팩스: 02-6959-5466

미니어처 RFID 읽기/쓰기 헤드 및 태그

M12 하우징의 터크 컴팩트 HF RFID 솔루션을 통해 소형 물체를 쉽게 식별할 수 있습니다.

터크가 M12 하우징의 4개의 읽기/쓰기 헤드와 컴팩트한 4 x 3mm 사이즈의 금속 내 태그로 RFID 제품 포트폴리오를 확장했습니다. 소형 태그와 읽기/쓰기 헤드의 조합으로 매우 제한된 공간에서 매우 작은 금속 물체를 식별할 수 있습니다. 이를 통해 예비 부품 및 소모품에 대한 불법 복제 방지용 어플리케이션을 구현할 수 있습니다. 이 솔루션의 일반적인 응용 분야는 기계 제작, 목재 가공 기계 또는 CNC 가공 도구는 물론 포장 기술 및 전자 제조 분야에서도 찾아볼 수 있습니다.

316바이트의 사용 가능한 메모리와 비밀번호 보호 기능을 갖춘 NXP의 SLIX 칩이 있는 미니 태그는 고유한 구성 요소 식별을 위한 디지털 명판으로 사용할 수 있습니다. 이를 통해 기계 또는 기타 애플리케이션에서 효과적인 불법 복제 방지를 구현하기 위해 제조업체 데이터, 기술 사양 또는 서비스 기록을 저장할 수 있습니다. 태그의 비밀번호 기능은 정보의 무단 읽기 및 쓰기를 방지합니다. 기계 런타임 및 구성 요소 서비스 시간을 기록하여 대체 충전 모델을 구현할 수도 있습니다.

읽기/쓰기 헤드는 매립형 및 돌출형 설치 모두에 사용할 수 있습니다. 두 옵션 모두에 대해 HF 버스 모드도 지원됩니다. HF 버스 모드를 사용하면 라인 토폴로지에 최대 32개의 읽기/쓰기 헤드를 비용 효율적으로 설치할 수 있으므로 설치를 위한 노력이 크게 줄어듭니다.