PRESS RELEASE 18/21

Turck1821.jpg:

With the TBEC-LL-8IOL, Turck's IO-Link portfolio can now also be used in EtherCAT-based applications

Turck1821.jpg:

터크가 TBEC-LL-8IOL출시를 통해 EtherCAT기반 어플리케이션에서도 사용할 수 있는 IO-Link 포트폴리오를 구성했습니다.

추가정보

https://www.turck.de/en/product-news-2860_ethercat-block-io-with-eight-iolink-masters-42259.php

터크, 8개의 IO-Link 마스터가 포함된 EtherCAT 블록 I/O 출시

초강력 TBEC-LL-8IOL을 통해 터크 전체 IO-Link 포트폴리오를 EtherCAT 어플리케이션에서도 사용할 수 있습니다

터크가 IP67/69K등급의 TBEC-LL-8IOL EtherCAT IO-Link 마스터를 IO-Link 포트폴리오에 추가하면서 EtherCAT 기반 어플리케이션에도 적용이 가능해졌습니다. 견고한 TBEN-L 하우징의 블록 I/O 모듈은 유연한 구성을 가능하게 하는 4개의 클래스 A 및 4개의 클래스 B의 8개 IO-Link 마스터 포트를 제공합니다. 전원 공급 장치 사이의 완전한 갈바닉 절연으로 인해 세이프티 차단을 구현할 수 있습니다. IO-Link 밸브 블록, 로봇 그리퍼 또는 모터와 같은 액추에이터는 최대 4A로 전원을 공급받을 수 있습니다. 전원 공급 장치는 미래 지향적인 M12-L 코드 커넥터로 구현됩니다.

TBEC-LL-8IOL은 FLC 로직(필드 로직 컨트롤러)과 함께 제공됩니다. 이를 통해 장치는 간단한 컨트롤러 작업을 대체하고 데이터를 선택적으로 사전 처리하여 상위 수준 컨트롤러와 교환할 수 있습니다. 즉, 사용자는 PLC 추가없이 작은 어플리케이션에서 이 모듈만으로 어플리케이션 작동이 가능합니다. 더 큰 어플리케이션에서 FLC 기술은 상위 수준 컨트롤러의 부하를 완화합니다. 구성 및 프로그래밍은 터크의 ARGEE 웹 기반 프로그래밍 환경을 통해 수행되며, 이를 통해 사용자는 현장에서 모바일 터미널을 사용하는 경우에도 추가 소프트웨어를 설치할 필요 없이 손쉽게 조건 및 동작을 프로그래밍할 수 있습니다.

진단 및 프로세스 데이터의 원활한 통신은 상태 모니터링 또는 예측 유지보수, 기계 가용성 증가 및 유지보수 비용 절감과 같은 인더스트리 4.0 어플리케이션에 대한 데이터 투명성을 보장합니다.

CONTACT

주식회사 터크코리아 마케팅팀

전화: 02-6959-5490

팩스: 02-6959-5466

Email: tk.marketing@turck.com