PRESS RELEASE 03/24

Turck0324.jpg:

이더넷 인터페이스를 갖춘 터크의 컴팩트 Q150 UHF RFID 리더는 주로 단일 판독 지점에서 사용됩니다.

더 알아보기

https://turck.kr/ko/product-news-2860_compact-uhf-rfid-reader-with-ethercat_pressrelease-48006-48006.php

CONTACT

주식회사 터크코리아 마케팅팀

전화: 02-6959-5490

팩스: 02-6959-5466

EtherCAT통신의 컴팩트한 UHF RFID 리더

EtherCAT 인터페이스가 포함된 세계 유일의 리더기인 Q150은 물류 시스템 등의 하드웨어 복잡성을 줄여줍니다.

Mülheim, April 11, 2024 – 터크가 이더넷 인터페이스가 통합된 Q150 UHF RFID 리더를 선보입니다. IP67 리더는 추가 인터페이스 없이 가장 중요한 4가지 프로토콜의 산업용 이더넷 네트워크를 사용하여 PC 또는 PLC 시스템과 직접 통신이 가능합니다. Q150-EC는 EtherCAT 성능 등급의 유일한 리더입니다. Q150-EN 멀티프로토콜 버전은 Profinet, Ethernet/IP 및 Modbus TCP에서 작동하며 PoE(Power over Ethernet)를 통해 추가 전원 공급 장치없이 작동합니다. 제어 환경에 통합할 때 기능 블록을 프로그래밍할 필요가 없습니다. 대신, 리더는 쉽게 사용할 수 있도록 간단한 데이터 인터페이스인 U 인터페이스가 공장에서 장착되어 제공됩니다. 터크 TAS(Turck Automation Suite)의 시각화용 RFID 앱을 사용하면 최적의 매개변수를 더 쉽게 선택할 수 있습니다.

Q150은 단일 판독 지점에서 안정적인 식별이 필요한 어플리케이션에 특히 적합합니다. 최대 출력 전력이 최대 500mW인 이 리더는 단거리 및 중거리 범위에 적합한 비용 효율적인 솔루션입니다. Q150은 외부 UHF RFID 안테나를 연결하기 위한 추가 안테나 포트를 제공하며, 이는 예를 들어 컨베이어 벨트 양쪽에 판독 지점을 설정할 때 활용합니다.

컴팩트한 디자인임에도 이 리더는 읽기/쓰기 프로세스와 분산형 데이터 전처리를 위한 컴퓨팅 성능을 갖추고 있습니다. 통합 안테나는 -80dBm의 감도로 반사 및 기타 물리적 효과로 인해 발생할 수 있는 널 스팟을 방지하기 위해 편광을 전환할 수 있습니다. (RHCP, LHCP) 또한 이 장치는 섭씨 -30도에서 +50도 사이의 주변 온도에서 사용이 가능하고 EU 타입에 이어 북미 및 중국용 타입도 올해 안에 인증이 진행될 예정입니다.