PRESS RELEASE 04/24

Turck0424.jpg:

터크의 CMMT 마그네틱 필드/온도 센서는 3개 축의 자기장 변화를 감지하고 측정값의 벡터 합계를 계산합니다.

더 알아보기

https://turck.kr/ko/product-news-2860_magnetic-fieldtemperature-sensor-with-iolink-48165.php

CONTACT

주식회사 터크코리아 마케팅팀

전화: 02-6959-5490

팩스: 02-6959-5466

IO-Link통신의 마그네틱 필드/온도 센서

터크의 CMMT 상태 모니터링 센서는 3개 축의 자기장 변화를 감지하여 새로운 응용 분야에 적용이 가능합니다.

Mülheim, April 11, 2024 – IO-Link 통신의 CMMT 3축 마그네틱 필드/온도 센서는 터크가 사용하기 쉽고 개조 가능한 상태 모니터링 어플리케이션을 위해 특별히 개발한 세 번째 센서 유형입니다. 이는 CMVT 진동/온도 센서와 습도 및 온도 측정용 CMTH로 구성된 기존 제품군을 보완합니다. CMMT를 사용하여 자기장과 온도를 함께 측정하면 모터 또는 자기 구성 요소가 있는 프로세스의 결함을 간단하게 감지할 수 있습니다. 또한 새로운 센서는 시각적 접촉 없이도 금속 물체의 회전 및 움직임을 비접촉식으로 감지하는 등 이전에는 불가능했던 응용 분야에 적용이 가능합니다.

5 마이크로테슬라(µT)의 높은 감도 덕분에 센서는 지구의 자기장도 감지하지만 필요한 경우 매개변수를 설정하여 이를 숨길 수 있습니다. 장치는 측정된 값을 개별적으로 출력하거나 IO-Link를 통해 벡터 합계로 출력합니다. 사용자는 2개의 독립적인 스위칭 출력을 할당할 수도 있습니다. CMMT는 스마트 센서 프로파일 4.1.4를 지원합니다.

사용자는 CMMT의 시운전 시 TAS(Turck Automation Suite)자기장 모니터 앱으로부터 지원을 받을 수 있습니다. 이 어플리케이션은 센서 데이터를 웹 브라우저에서 실시간으로 시각화하며 추가 소프트웨어 없이 모든 터크 IO-Link 마스터를 통해 사용할 수 있습니다. 장치 기능은 TAS 또는 기타 IODD 해석기를 통해서도 설정됩니다. 프로세스 값 외에도 작동 시간 및 스위칭 주기와 같은 추가 정보도 디지털 인터페이스를 통해 출력될 수 있습니다.