PRESS RELEASE 08/24

Turck0824.jpg: 터크의MR15-Q80 3D 레이더 스캐너는 최대 15m 거리에서 물체와 공간 이동을 감지합니다

더 알아보기

https://turck.kr/ko/product-news-2860_iolinkj1939-radar-scanner-provides-3d-movement-data-48287.php

CONTACT

주식회사 터크코리아 마케팅팀

전화: 02-6959-5490

팩스: 02-6959-5466

3D 이동 데이터를 제공하는 IO-Link/J1939 레이더 스캐너 출시

터크의 IO-Link통신과 J1939 인터페이스를 갖춘 MR15-Q80 3D 레이더 센서는 충돌 방지 또는 높이 제어 애플리케이션을 위한 물체의 거리, 위치 및 움직임을 측정합니다

Mülheim, April 18, 2024 – 터크의 MR15-Q80은 환경 데이터를 3차원으로 기록하고 출력하는 강력한 레이더 스캐너입니다. IO-Link 통신과 더불어 이동식 장비용 J1939 인터페이스도 지원되는 이러한 기능을 갖춘 유일한 장치입니다. 60GHz레이더 스캐너는 가로 120°, 세로 100° 의 자유롭게 정의 가능한 감지 각도 내에서 최대 15m 떨어진 물체를 감지합니다. 예를 들어 데이터는 3D 물체 감지, 충돌 방지, 높이 제어 또는 사각지대 모니터링에 사용될 수 있습니다. 이러한 견고한 레이더 기술은 레이저나 초음파 센서를 대체할 수 있으며 이동식 장비, 항만 시설 또는 내부 물류 응용 분야에 사용하기에 매우 적합합니다.

MR15-Q80은 물체의 위치 외에도 물체의 움직임과 반사파의 강도도 감지합니다. 이 데이터를 평가하여 개체를 구별하거나 애플리케이션과 관련되지 않은 개체의 정적 간섭을 숨길 수 있습니다. 사용자는 자유롭게 할당 가능한 스위칭 출력 2개를 트리거하는 경고 반경을 최대 6개까지 매개변수화할 수 있습니다. 3개의 신호 공간도 정의할 수 있으며, 이는 2개의 스위칭 출력에 할당될 수도 있으며 이 공간 내에서 물체가 감지되면 출력을 내보낼 수도 있습니다.

TAS (Turck Automation Suite) 소프트웨어를 통해 시운전을 단순화하고 신호 및 강도 필터, 감지 각도, 경고 반경 등의 최상의 설정을 단순화합니다. 이 소프트웨어로 센서의 원시 데이터를 웹 브라우저에서 실시간으로 시각화할 수 있습니다.